2026.6.9
今天完成了报名，新建了仓库，雷达已经到手，
考虑到赛题还有绕障要求，所以只能用35机架
还要求投掷功能和激光功能，所以要做减重，晚上初步重新设计了机架

2026.6.12

已经在机载电脑上安装好了飞行链路的大概环境（雷达驱动/SDK，fastlio2，ego），雷达可以正常出点云了。

机架上板的2d图纸画好了，也3d打印验证了，目前没有什么问题（合计减重了约100g的打印件，并且更美观了）

雷达与机架的安装底座也初步设计好了，考虑到雷达对于水平面以下的部分无法感知，需要将雷达前倾30°，打印件也实现了该功能

已经把另一片3588交给了视觉，这个3588需要视觉和控制一起用

两个队员基本不鸟我